Перечень вопросов РК2 ВСАСОИУ  21-22 уч. год.

- На что влияет разрядность шины адреса в процессоре?

- Как располагаются страницы ОП в множественно-ассоциативной кэш-памяти?

- Поясните содержимое памяти МПУУ при горизонтальном и вертикальном микропрограммировании.  Где экономнее расходуется память?

- Перечислите известные вам функциональные подсистемы микропроцессоров.

- Какие из УА легче перенастроить: с памятью или с жёсткой логикой (на ПЛМ)?

- На каком принципе основано хранение двоичной информации на магнитных носителях?

- Поясните термин «конфликт» конвейера?

- В чём состоит различие низкоуровневого (физического) и логического форматирования жёсткого диска?

- Поясните термин кэширование, и для чего применяется эта технология в современных микропроцессорах?

- Проведите сравнение потенциальных и импульсных методов записи на магнитные носители?

- Поясните разный механизм перехода на адрес следующей микрокоманды у МПУУ с принудительной и естественной адресацией?

- Для чего применяется регенерация данных в динамических ЗУ?

- На основе, каких может быть построен буфер формирования управляющих сигналов для МПУУ с горизонтальным микропрограммированием и с вертикальным микропрограммированием?

- Связь, каких устройств обеспечивает северный мост на материнской плате?

- В чём различия управляющего автомата (УА) с жёсткой логикой от УА с хранимой в памяти логикой управления.?

- На каком принципе основано хранение одного бита информации в перепрограммируемых ПЗУ?

- Какой процессор называется скалярным, а какой супер скалярным и почему?

- Назначение северного и южного моста на материнской плате персонального компьютера.

- Поясните, в чём состоит отличие процессоров с CISC и RISC архитектурой?

- Поясните основные характеристики и оборудование интерфейса USB.

- Какие вы знаете типы процессоров?

- При сегментно-страничной организации оперативной памяти, какой элемент структуры имеет фиксированный размер, а какой изменяемый?

- Поясните, в чём состоят различия в архитектурах процессоров с Фон-Неймановской и Гарвардской архитектурой?

- В чём различие продольной и перпендикулярной записи на магнитные носители?

- Перечислите известные вам типы конфликтов на конвейерах микропроцессоров.

- Что определяет термин «принцип локальности ссылок»: пространственная и временная?

- Какие два метода сочетаются в смешанном микропрограммировании в МПУУ?

- Для каких целей в протоколе обмена интерфейса USB используется множество пакетов различного назначения?

- Какую роль играет поле условной переменной в строке микрокоманды, хранимой в памяти МПУУ?

- Как располагаются страницы ОП в кэш-памяти с прямым отображением?

- Какой эффект был достигнут применением конвейерной обработкой команд в микропроцессорах?

- Перечислите известные вам типы постоянных  ЗУ?

- Приведите пример конфликта конвейера по данным?

- Поясните термин «разрушающее считывание» в динамическом ЗУ?

- Что значит: «конфликт из-за промаха в кэш-памяти»?

- Какой элемент служит для хранения одного двоичного разряда в динамическом ЗУ?

- Какими методами удаётся сократить простой конвейера при конфликтах по условным переходам?

- Какое известное вам устройство является элементом хранения одного двоичного разряда в статическом ОЗУ?

- Какой эффект даёт переупорядочивание выполнения команд в суперскалярных процессорах?

- Какими объёмами данных осуществляется пересылка из ОП в кэш-память?

- Для каких целей собираются данные в специальном буфере по ранее совершенным переходам в командах с условным переходами?

- В чём отличие структур 2D, 3D и 2DM  памяти с произвольным доступом?

- Каким требованиям должны отвечать параметры системной шины микропроцессора?

- Как обеспечивается идентичность содержимого кэш каждого ядра в многоядерных архитектурах ЦП?  Приведите технологии протокола когерентности кэш-памяти.

- В чём отличие мультиплексированной шины от не мультиплексированной шины?

- Как может производится обновление ОП при обновлении  кэш-памяти?

- Перечислите основные типы и назначение регистров в микропроцессоре?

- Как располагаются страницы ОП в полностью ассоциативной кэш-памяти?

- Место и назначение кэш-памяти в микропроцессоре?

- Какие вы знаете разновидности памяти с последовательным доступом?

- Назначение признака –тега в работе кэш-памяти.

- Из каких основных узлов состоит на накопитель на жёстком магнитном диске?

- Назовите основные три типа организации кэш-памяти?

- Связь, каких устройств обеспечивает южный мост на материнской плате?