gМосковский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана

Факультет «Информатики и систем управления»

Кафедра ИУ5

Отчет к лабораторной работе

по курсу «     »

по теме:

«Центральное устройство управления»

# Вариант №47

27

(количество листов)

#### Выполнил	Принял

Студент группы ИУ5-52 	Преподаватель  кафедры ИУ-5

Сивашов Юрий

____________________	____________________

«___»_______________2008г. 	«___»_______________2008г.

Оценка___________

Москва, 2008 г.

# Оглавление                                                                                        стр.

1. Постановка задачи и исходные данные	3

2. Алгоритм решения задачи	4

3. Программа в мнемокодах	5

4. Микропрограммы машинных операций	6

5. Обобщенная микропрограмма, описывающая работу ЦУУ	9

6. Закодированный граф обобщенный микропрограммы	10

7. Разработка управляющего автомата и списка переходов	12

8. Синтез управляющего автомата	13

9. Составление программы решения задачи	20

10. Моделирование программы с помощью CUU.EXE	22

Приложение №1	26

Приложение №2	27

1. Постановка задачи и исходные данные

Цель работы – освоение практических методов проектирования центрального устройства управления процессора, изучение структуры процессора, назначения и взаимодействия его блоков, разработка системы команд для заданного класса задач, а также микропрограмм машинных операций, синтез управляющего автомата и проверка работы спроектированного устройства моделированием на ЭВМ.

Требуется выполнить вариант 47 с кодом задания 15-П2-3 (задача 15, формат команды и способ адресации П2, параметры структуры ЦУУ 3).

- 1.1. Задача 15.

В массивах А и В найти сумму элементов , лежащих в интервале 3…9.

Размерность массивов n задавать командой ввода

Вывести результаты на экран дисплея.

- 1.2. Формат команды и способ адресации П2.

ЦУУ должно обрабатывать одноадресные команды с прямой адресацией:

коп     R

# S2

# S1

Все команды должны быть длиной 3 байта, даже если какое – то поле не будет использовано.

- 1.3. Параметры структуры ЦУУ 3.

ЦУУ должно включать:

общую часть:

- регистр общего назначения;

- аккумулятор;

- буферный регистр;

- арифметико-логическое устройство;

- схему инкремента-декремента;

- регистр команд;

- регистр адреса;

- управляющий автомат;

изменяемую часть (в соответствии с заданием):

- программный счетчик – PОН; (POH[0])

- индексный регистр – РОН; (POH[1])

- адрес возврата из подпрограммы – Стек;

- указатель стека – РОН. (POH[2])

2. Алгоритм решения задачи

Разработать алгоритм программы решения задач (рис.1).

Рис.1 Схема алгоритма программы

3. Программа в мнемокодах

Разработать систему машинных команд, необходимую и достаточную для решения задачи 2. Команды должны быть двухадресными с прямой адресацией. В соответствии с алгоритмом выбрать следующую систему команд (табл. 1). Каждой команде присвоить мнемокод, облегчающий ее понимание, и двоичный четырехразрядный код операции. Неиспользуемые поля команды заполнить нулями. Система команд содержит десять команд.

Таблица 1.Система команд

| Формат команды | Мнемокод | КОП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| КОП  - S1 S2 | УИ | 0000 | «Установка индексов» ДисплейРОН[1] ОП[S1] POH[4] ОП[S1] POH[5] |
| КОП  -S1 - | ПВ | 0001 | «Переход с возвратом» (переход к подпрограмме) РОН[0]  SP S1  РОН[0] |
| КОП  - S1 - | СРА | 0010 | «Сравнение из массива А» PC + 4, если i<=3 или i>=9 PC :=  PC + 2, если 3<i<9 |
| КОП  - S1- | СРB | 0011 | «Сравнение из массива B» PC + 4, если i<=3 или i>=9 PC :=  PC + 2, если 3<i<9 |
| КОП  - S1- | УП | 0100 | «Условный переход по ненулевому индексу» РОН[0]+3, при i = 0 РОН[0] = S1, при i ≠ 0 |
| КОП  - -  - | ПБК | 0101 | «Переход безусловный» SP  РОН[0] |
| КОП  -  -  - | ДИ | 0110 | «Декремент индекса» POH[1]:=POH[1]-1 |
| КОП  - -- | ВЫВ | 0111 | «Вывод на экран» POH[6] Дисплей РОН[7] Дисплей |
| КОП  -  -  - | Стоп | 1000 | «Остановка» «Стоп»  Дисплей |

4. Микропрограммы машинных операций

Для каждой команды необходимо разработать микропрограмму.

Рассмотрим перечень микропрограмм:

- «Установка индекса» (УИ) – по этой команде байт данных в шестнадцатеричной  системе счисления заносится с экрана дисплея в РОН[1], а также в регистры заносятся границы.

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 2.

Начало

PA:=A

PA:=A

А := дисплей

А=ОП[PA]

А=ОП[PA]

PОН[1] := А

PОН[4] := А

PОН[5] := А

Конец

A:=S1

A:=S2

Рис. 2  Микропрограмма операции «Установка индекса».

- «Переход с возвратом» (ПВ) - используется для обращения к подпрограмме. При этой команде запоминается адрес следующей команды основной программы в ячейке возврата, и управление передается по адресу, указанному в поле S1 команды ПВ. В соответствии с заданием адрес возврата должен храниться в оперативной памяти. Для перехода к подпрограмме необходимо в программный счетчик, расположенный в РОН[0], записать содержимое регистра, указанного в поле S1 команды ПВ (адрес перехода).

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 3.

Рис. 3  Микропрограмма операции «Переход с возвратом».

- «Декремент индекса» (ДИ) – команда уменьшает на единицу значение регистра РОН[1], в котором по условию задания хранится индекс.

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 4.

Рис. 4  Микропрограмма операции «Декремент индекса».

- «Сравнение из массива А» (СРА) – команда загружает из ячейки по адресу S1+POH[1] (элемент массива А с определённым индексом) значение. Проверяет на принадлежность интервалу 3...9, если да, то прибавляет к РОН[6].

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 5.

Рис. 5  Микропрограмма операции «Сравнение из массива А».

- «Сравнение из массива B» (СРА) – команда загружает из ячейки по адресу S1+POH[1] (элемент массива B с определённым индексом) значение. Проверяет на принадлежность интервалу 3...9, если да, то прибавляет к РОН[7].

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 5.

Рис. 6  Микропрограмма операции «Сравнение из массива А».

- «Вывод из РОНов на дисплей» (ВЫВ) – команда выводит полученную сумму на экран на дисплей.

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 7.

Рис. 7  Микропрограмма операции «Вывод из РОН в ОП и на дисплей».

- «Условный переход по нулевому индексу» (УП) - команда анализирует содержимое индексного регистра. Если оно равно нулю, то осуществляется переход к следующей команде, а если не равно, то выполняется переход к команде, адрес которой указан  в поле S1 команды ПУ.

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 8.

Рис. 8  Микропрограмма операции «Условный переход по нулевому индексу».

- «Переход безусловный» (ПБУ) - команда реализует безусловный переход по косвенному адресу, т.е. по адресу, который хранится в ячейке возврата в оперативной памяти.

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 9.

Начало

A=SP

Конец

POH[0]:=A

Рис. 9  Микропрограмма операции «Переход безусловный».

- «Остановка» (Стоп) -  по этой команде происходит выключение центрального устройства управления. Эта команда должна быть последней исполняемой в программе пользователя. Она выдает на пульт управления специальный сигнал о завершении работы процессора, а само ЦУУ переходит в состояние ожидания (исходное состояние).

Микропрограмма этой операции приведена на рисунке 10.

Начало

Конец

СТОП

Рис. 10  Микропрограмма операции «Остановка».

5. Обобщенная микропрограмма, описывающая работу ЦУУ

а) В исходном положении ЦУУ находится в состоянии ожидания. Включение ЦУУ производится сигналом "Пуск", подаваемым с пульта управления. После этого в программный счетчик (РС) и регистр адреса РА заносится начальный адрес машинной программы - нуль.

б) Произвести выборку команды из оперативной памяти в регистр команд. Для этого  используем микрооперацию, записывающую в старшие разряды регистра команд слово длиной 2 байта(т.к. длина однодресных команд с прямой адресацией 2 байта), и увеличиваем содержимое программного счетчика на 2, чтобы сформировать адрес следующей команды.

в) Проанализировать код операции машинной команды и перейти к выполнению соответствующей операции. Микропрограммы всех необходимых в задании операций приведены на рис.2-10. Код операции всегда размешается в четырех старших разрядах регистра команд (31:28). Коды операций используемых команд приведены в табл.1. В этой задаче используются девять команд с кодами 0000-1000. При появлении несуществующего кода операции в микропрограмме формируется сигнал ошибки "Ошибка в КОП" и выполнение микропрограммы завершается;

г) после завершения выполнения микропрограмм всех операций, кроме операции "Стоп", в регистр адреса ЦУУ необходимо занести адрес следующей машинной команды. После выполнения команды "Стоп" в регистре адреса хранится адрес последней выполненной команды. Схема обобщенной микропрограммы представлена в Приложении №1

6. Закодированный граф обобщенной микропрограммы.

Закодированный граф микропрограммы строится на основе списка микроопераций и логических условий. Закодированный граф микропрограммы приведен в Приложении №2.

7. Разработка управляющего автомата и списка переходов

В соответствие с закодированным графом разработаем управляющий автомат по схеме Мура и построим списки переходов. Списки переходов содержат всю информацию, необходимую для построения управляющего автомата ЦУУ.

Таблица 2. Список переходов

| № пп | Исх. сост. | Код | След. сост. | Код | Входные сигналы | Сигналы возбуждения | Выходные сигналы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a0 | 000000 | a0 | 000000 | B |  |  |
| 2 |  |  | a1 | 000001 | B | D1 |  |
| 3 | a1 | 000001 | a2 | 000010 |  | D2 | y13, y14, y15, y43, y58 |
| 4 | a2 | 000010 | a3 | 000011 | x4, x3, x2, x1 | D2, D1 | y12,y14, y58, y63 |
| 5 |  |  | a13 | 001101 | x4, x3, x2, x1 | D4, D3, D1 |  |
| 6 |  |  | a17 | 001010 | x4, x3, x2 | D4, D2 |  |
| 7 |  |  | a40 | 101000 | x4, x3, x2, x1 | D6, D5 |  |
| 8 |  |  | a45 | 101101 | x4, x3, x2, x1 | D6, D4, D3,D1 |  |
| 9 |  |  | a35 | 100011 | x4, x3, x2, x1 | D6, D2, D1 |  |
| 10 |  |  | a36 | 100100 | x4, x3, x2, x1 | D6, D3 |  |
| 11 |  |  | a49 | 110001 | x4, x3, x2, x1 | D6, D5, D1 |  |
| 12 |  |  | a48 | 110000 | x4, x1 | D6, D5 |  |
| 13 |  |  | a48 | 110000 | x4, x2 | D6, D5 |  |
| 14 |  |  | a48 | 110000 | x4, x3 | D6, D5 |  |
| 15 | a3 | 000011 | a4 | 000100 |  | D3 | y66 |
| 16 | a4 | 000100 | a5 | 000101 |  | D3, D1 | y58,y7,y11,y13,y15 |
| 17 | a5 | 000101 | a6 | 000110 |  | D3, D2 | y21 |
| 18 | a6 | 000110 | a7 | 000111 |  | D3, D2, D1 | y42,y11,y12,y13,y14,y15 |
| 19 | a7 | 000111 | a8 | 001000 |  | D4 | y30 |
| 20 | a8 | 001000 | a9 | 001001 |  | D4, D1 | y58,y9,y11,y13,y15 |
| 21 | a9 | 001001 | a10 | 001010 |  | D4, D2 | y22 |
| 22 | a10 | 001010 | a11 | 001011 |  | D4, D2, D1 | y42, y11,y12,y13,y14,y15 |
| 23 | a11 | 001011 | a12 | 001100 |  | D4, D3 | Y30 |
| 24 | a12 | 001100 | a47 | 101111 |  | D6, D4, D3, D2, D1 | y58,y7,y9,y11,y13,y15 |
| 25 | a13 | 001101 | a14 | 001110 |  | D4, D3, D2 | y29 |
| 26 | a14 | 001110 | A15 | 001111 |  | D4, D3, D2, D1 | y52 |
| 27 | a15 | 001111 | a16 | 010000 |  | D5 | y21 |
| 28 | a16 | 010000 | a47 | 101111 |  | D6, D4, D3, D2, D1 | y58,y11,y13,y15 |
| 29 | a17 | 010001 | A18 | 010001 |  | D5, D1 | y29,y7 |
| 30 | a18 | 010010 | A19 | 010011 |  | D5, D2, D1 | y37, y11,y12,y13,y14,y15 |
| 31 | a19 | 010011 | a20 | 010100 |  | D5, D3 | y21 |
| 32 | a20 | 010100 | a21 | 010101 |  | D5, D3, D1 | y42,y11,y14 |
| 33 | a21 | 010101 | a22 | 010110 |  | D5, D3, D2 | Y29, у9 |
| 34 | a22 | 010110 | a23 | 010111 |  | D5, D3, D2, D1 | y37, y11,y12,y13,y14,y15 |
| 35 | a23 | 010111 | a25 | 011000 |  | D5, D4 | Y30 |
| 36 | a25 | 011001 | a26 | 011010 |  | D5, D4, D2 | y37,y12,y13 |
| 37 | a26 | 011010 | a27 | 011011 | N | D5, D4, D2, D1 | Y37, y11, y13, y15 |
| 38 |  |  | a47 | 101111 | N | D6, D4, D3, D2, D1 |  |
| 39 | a27 | 011011 | a28 | 011100 |  | D5,D4,D3 | y29,y7,y9 |
| 40 | a28 | 011100 | a29 | 011101 |  | D5, D4, D3, D1 | Y37, y11,y12,y13,y14,y15 |
| 41 | a29 | 011101 | a30 | 011110 |  | D5, D4, D3, D2 | Y30 |
| 42 | a30 | 011110 | a31 | 011111 |  | D6, D3, D1 | y37,y12,y13 |
| 43 | a31 | 011111 | a47 | 101111 | N | D6, D4, D3, D2, D1 | y37,y11,y13,y15 |
| 44 |  |  | a32 | 100000 | N | D6 |  |
| 45 | a32 | 100000 | a34 | 100010 | X1 | D6, D2 | y30 |
| 46 |  |  | a33 | 100001 | X1 | D6,D1 |  |
| 47 | a33 | 100001 | a47 | 101111 |  | D6, D4, D3, D2, D1 | y58,y8,y9,y11,y14 |
| 48 | a34 | 100010 | a47 | 101111 |  | D6, D4, D3, D2, D1 | y58,y7,y8,y9,y11,y14 |
| 49 | a35 | 100011 | a47 | 101111 |  | D6, D4, D3, D2, D1 | y58, y7, y11,y12,y13,y14 |
| 50 | a36 | 100100 | A37 | 100101 |  | D6, D3, D1 | y29,y9,y8 |
| 51 | a37 | 100101 | A38 | 100110 |  | D6, D3, D2 | y67 |
| 52 | a38 | 100110 | A39 | 100111 |  | D6, D3, D2,D1 | y29,y7,y8,y9 |
| 53 | a39 | 100111 | A47 | 101111 |  | D6, D4, D3, D2, D1 | y67 |
| 54 | a40 | 101000 | a41 | 101001 |  | D6, D4, D1 | y29,y7 |
| 55 | a41 | 101001 | a42 | 101010 |  | D6,D4,D2 | y37, y11,y12,y13,y14,y15 |
| 56 | a42 | 101010 | a43 | 101011 | Z | D6,D4,D2,D1 | y37,y11,y13,y15 |
| 57 |  |  | a47 | 101111 | Z | D6,D4,D3,D2,D1 |  |
| 58 | a43 | 101011 | a44 | 101100 |  | D6,D4,D3 | y21 |
| 59 | a44 | 101100 | a47 | 101111 |  | D6,D4,D3,D2,D1 | y58,y11,y13,y15 |
| 60 | a45 | 101101 | a46 | 101110 |  | D6,D4,D3,D2 | y26 |
| 61 | a46 | 101110 | a47 | 101111 |  | D6,D4,D3,D2,D1 | y58,y11,y13,y15 |
| 62 | a47 | 101111 | a2 | 000010 |  | D2 | y41 |
| 63 | a48 | 110000 | a0 | 000000 |  |  | y69 |
| 64 | a49 | 110001 | a0 | 000000 |  |  | y70 |

Рисунок 11. Функциональная схема управляющего автомата

# 9.Составление программы решения задачи

### 9.1Распределение оперативной памяти

Карта памяти выглядит так:

а) Страница 0 – основная программа;

б) Страница 2 – массив А;(сумма 1E)

в) Страница 3 – массив В;(сумма 22)

г) Страница 4 – границы(3 и 8)

д) Страница 6-7 – подпрограмма;

### 9.2 Составление машинной программы

Таблица №7. Машинная программа

| № | Адрес | Код команды |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп. | ОП | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 |  |  |
| 1 | 00 | 00 | 40 | 41 | Установка индексов |  |
| 2 | 03 | 10 | 60 | 00 | Переход к подпрограмме |  |
| 3 | 06 | 70 | 00 | 00 | Вывод на экран |  |
| 4 | 09 | 80 | 00 | 00 | Остановка |  |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 60 | 60 | 00 | 00 | Декремент индекса |  |
| 6 | 63 | 20 | 20 | 00 | Сравнение из массива А |  |
| 7 | 66 | 30 | 30 | 00 | Сравнение из массива B |  |
| 8 | 69 | 40 | 60 | 00 | Условный переход по ненулевому индексу |  |
| 9 | 6С | 50 | 00 | 00 | Переход безусловный |  |

### 9.3.Подготовка фотографии оперативной памяти

Таблица №8. Фотография оперативной памяти

| Адрес страницы | Адрес слова в странице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 0 | 00 | 40 | 41 | 10 | 60 | 00 | 70 | 00 | 00 | 80 | 00 | 00 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | 09 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 00 | 09 | 07 | 08 | 00 | 03 | 30 | 10 |
| 3 | 0A | 0C | 01 | 05 | 06 | 07 | 04 | 01 | 01 | 01 | 00 | 0F | 04 | 08 | 09 | 31 |
| 4 | 08 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 | 00 | 00 | 20 | 20 | 00 | 30 | 30 | 00 | 40 | 60 | 00 | 50 | 00 | 00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Вертикальными двойными линиями команды отделяются друг от друга.

9.4.Содержимое оперативной памяти после выполнения

Таблица №9. Содержимое оперативной памяти после выполнения

| Адрес страницы | Адрес слова в странице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 0 | 00 | 40 | 41 | 10 | 60 | 00 | 70 | 00 | 00 | 80 | 00 | 00 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | 09 | 11 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 00 | 09 | 07 | 08 | 00 | 03 | 30 | 10 |
| 3 | 0A | 0C | 01 | 05 | 06 | 07 | 04 | 01 | 01 | 01 | 00 | 0F | 04 | 08 | 09 | 31 |
| 4 | 08 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 | 00 | 00 | 20 | 20 | 00 | 30 | 30 | 00 | 40 | 60 | 00 | 50 | 00 | 00 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Вертикальными двойными линиями команды отделяются друг от друга.

10. Моделирование программы с помощью CUU.exe

10.1. Первоначальный вид оперативной памяти

10.2. Выполнение программы

В качестве n задаем размер массивов. 1610=1016

10.3. Вывод результата нашей задачи

10.4. Остановка программы

10.5. Содержание оперативной памяти после выполнения программы

10.6. Завершение программы

Приложении №1. Схема обобщенной микропрограммы.

Приложении №2. Закодированный граф обобщенной микропрограммы.