Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана

Лабораторная работа  по курсу

«            »

# «ЦЕНТРАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ»

Вариант №69

Выполнил:

студент: Краев В.В.

группа: ИУ5-53

Преподаватель:

Москва 2007г.

Содержание:

- Постановка задачи и исходные данные…………………………….…..3

- Алгоритм решения  задачи ……………………………………………..5

- Разработка системы машинных команд…………………………….….6

- Обобщенная микропрограмма………………………………………….9

- Закодированный граф…………… ………………………………….…11

- Управляющий автомат…………………………………………….…...13

- Синтез автомата на основе ПЛМ……………………………………....15

- Программа в мнемокодах……………………………………………....23

- Карта памяти …………………………………………………………...23

- Программа в машинных кодах………………………………………..24

- Фотография  памяти………………………………………...………….24

Цель работы – освоение практических методов проектирования центрального устройства управления процессора, изучение структуры процессора, назначения и взаимодействия его блоков, разработка системы команд для  заданного класса задач, а также микропрограмм машинных операций, синтезирование  управляющего автомата и проверка работы спроектированного устройства моделированием на ЭВМ.

# Вариант 69: 5-П2-9

- Постановка задачи и исходные данные.

  - Задача 4  Разработать центральное устройство управления  специализированного  процессора, предназначенного для выполнения операции вычисления

n

С= (Аi +Bi), i=1,n*

i=1

где n- параметр, задаваемый командой ввода; А, В,  – массивы размерностью по 16 однобайтовых слов.

Вывести n и С на экран дисплея.

  - ЦУУ должно обрабатывать двухадресные команды с прямой адресацией операндов.

Все команды должны быть длиной по четыре байта, даже если отдельные поля не используются.

Общее число команд в наборе не должно превышать 16.

| ## КОП | R | S1 | S2 |
| --- | --- | --- | --- |

ОП [S1+И]*ОП[S2+И]   à  ОП [S1+И]

  - ЦУУ  должно включать

Общую часть: регистр общего назначения, аккумулятор, буферный регистр, арифметико-логическое устройство, схему инкремента-декремента, регистр команд, регистр адреса и управляющий автомат;

Изменяемую часть (в соответствии с заданием):

а)   программный счетчик – размещается в регистре-счетчике РС;

б)   индекс необходимо размещать  в автономном регистре индекса РИ;

в)   адрес возврата из подпрограммы – будет храниться в регистре возврата РВ;

Список допустимых микроопераций приведен в табл. 1.

### Таблица 1

## Список микроопераций

| УС | Микрооперации | УС | Микрооперации |
| --- | --- | --- | --- |
| y20 | А:=R | Y49 | PC: =0 |
| Y21 | A: =S1 | Y50 | PC: =PC*A |
| Y22 | A: =S2 | … |  |
| Y23 | A: =S3 | Y52 | SP: =A |
| Y24 | A: =PC | Y53 | SP: SP*A |
| Y25 | A: =PB | … |  |
| Y26 | A: =SP | Y55 | РОН[R]:=S1 |
| Y27 | A: =РОН [R1] | Y56 | РОН[R1]:=A |
| Y28 | A: =РОН [R2] | Y57 | РОН[R]:=РОН[R]*A |
| Y29 | A: =РОН [T] | Y58 | РОН[T]:=РОН[T]*A |
| Y30 | A: =ОП [PA] | … |  |
| Y31 | A: =A*B | Y60 | ОП[PA]:=A |
| … |  | … |  |
| Y35 | B: =РИ | Y62 | РК[31:16]:=ОП[PA] |
| Y36 | B: =РОН[R] | Y63 | РК[31:8]:=ОП[PA] |
| Y37 | B: =A*B | Y64 | РК[31:0]:=ОП[PA] |
| Y38 | B: =F.R | … |  |
| … |  | Y66 | А:=Дисплей |
| Y41 | PA: =РОН [T] | Y67 | Дисплей:= А |
| Y42 | PA: =A*B | Y68 | «Переполнение» |
| Y43 | PA: =0 | Y69 | «Ошибка в ОП» |
| … |  | Y70 | «Стоп» |
| Y45 | PB: =A |  |  |
| … |  |  |  |
| Y47 | РИ:=РИ+/-1 |  |  |
| Y48 | РИ:=A |  |  |

2. Алгоритм решения задачи.

Разрабатываем алгоритм программы решения задачи. Предусматриваем ввод параметра n и вывод на дисплей результатов (n и C).

Начало

Ввод n

Вывод  C

i=0?

ДА

НЕТ

i := i-1

D  := ai +bi

Возврат из подпрограммы

Вывод  n

Настройка i := n

Переход к подпрограмме

C := C+D

Конец

С:=0

Рис.1  Схема алгоритма программы

- Разработка системы машинных команд

Разрабатываем систему машинных  команд, необходимую и достаточную для решения поставленной задачи. Команды должны быть двухадресные с прямой адресацией. В соответствии с алгоритмом выбираем следующую систему команд. Каждой команде присваиваем мнемокод, облегчающий ее понимание, и двоичный четырехразрядный код операции. Неиспользуемые поля команды заполняем нулями. Система команд содержит десять команд. Для каждой команды разрабатываем микропрограмму.

### Таблица 2

##### Система команд

| Формат команд | Мнемокод | КОП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| КОП --- --- S2 | ВВ | 0000 | «Ввод байта» Дисплей à ОП[S2] |
| КОП --- S1 --- | УИ | 0001 | «Установка индекса» ОП [S1] à РИ |
| КОП --- S1 -- | ПВ | 0010 | «Переход с возвратом» (переход к подпрограмме) PC à А ОП[S1] à PC А à РВ |
| КОП R S1 --- | УР | 0011 | «Установка регистра» ОП[S1] à РОН[R] |
| КОП --- S1 S2 | СЛ | 0100 | «Сложение с модификацией» ОП[S1+i]+ОП[S2+i] à РОН[1], i:=i-1 |
| КОП --- S1 S2 | ПУ | 0101 | «Переход условный по ненулевому индексу» S1, если i0, PC: = PC+3, если i=0 |
| КОП --- --- --- | ПБК | 0110 | «Переход безусловный по косвенному индексу» РВ à PC |
| КОП --- --- --- | СТОП | 0111 | «Останов» «Стоп» à Дисплей |
| КОП --- S1 --- | ВЫВ | 1000 | «Вывод байта» ОП[S1] à Дисплей |
| КОП --- --- --- | ВЫВР | 1001 | «Вывод регистра» РОН[T] à Дисплей |

- «Ввод» (ВВ) – по этой команде байт данных в шестнадцатеричной  системе счисления заносится с экрана дисплея в ячейку оперативной памяти по адресу, записанному в поле S2. Микропрограмма этой операции приведена на рис.2.1;

- «Установка индекса» (УИ) – используется при работе с массивами, а также при организации циклов. По этой команде значение индекса переписывается из ячейки памяти, адрес которой указан в поле S1, в индексный регистр РИ (рис. 2.2);

- «Установка регистра»(УР)- для обнуления регистра в котором будет накапливаться сумма.(РОН[2])

- «Переход с возвратом» (ПВ) – используется для обращения к подпрограмме. При этой команде запоминается адрес следующей команды основной программы в ячейке возврата, и управление передается по адресу, указанному в поле S1 команды ПВ. В соответствии с заданием адрес возврата должен храниться в регистре возврата РВ

Для перехода к подпрограмме необходимо в программный счетчик РС записать содержимое поля S1 команды ПВ (адрес перехода). Предварительно необходимо запомнить адрес возврата в регистре возврата РВ , что можно сделать только через аккумулятор. Микропрограмма приведена на рисунке 2.3.

- «Сложение с модификацией» (СЛ) – команда выполняет операции D=Ai+Bi, причем операнды и результат хранятся в памяти. В полях S1и S2 команды СЛ записаны начальные адреса соответствующих массивов А и В. Адреса элементов массивов определяются как сумма начального адреса массива и содержимого индексного регистра. При каждом выполнении команды содержимое индексного регистра уменьшается на единицу. В задаче и в машинной программе индексы массивов меняются от единицы до n, а в микропрограмме они должны меняться от нуля до (n-1.Будем использовать регистры общего назначения один для поочередного хранения адресов операндов а второй для накопления суммы.

###### Таблица 3

## Выбор регистра общего назначения

| Управляющие сигналы | Адрес РОН [Т] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| y7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| y8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| y9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| y10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- «Переход условный» (ПУ) – команда анализирует содержимое индексного регистра. Если оно равно нулю, то осуществляется переход к следующей команде, а если не равно, то выполняется переход к команде, адрес которой указан  в поле S1 команды ПУ (рис. 2.5). В микропрограмме необходимо проанализировать значение индекса на нуль, но признак нуля Z(как и все остальные признаки N, C, P) вырабатываются только в АЛУ, поэтому необходимо значение индекса пропустить через АЛУ. Для этого используется две микрооперации, В:=РИ и В:=В.

- «Переход безусловный» (ПБК) – команда реализует безусловный переход по косвенному адресу, т.е. по адресу, который хранится в регистре возврата (рис. 2.6).

- «Останов» (СТОП) - по этой команде происходит выключение центрального устройства управления. Эта команда должна быть последней исполняемой в программе пользователя. Она выдает на пульт управления специальный сигнал о завершении работы процессора, а само ЦУУ переходит в состояние ожидания (исходное состояние) (рис. 2.7).

- «Вывод» (ВЫВ) - по этой команде байт информации из памяти выдается на экран дисплея в шестнадцатеричной системе. Адрес выдаваемого байта указывается в поле S1 (рис. 2.8);

- «Вывод регистра»(ВЫВР)- выводим на экран дисплея содержимое регистра (будет использоваться для вывода накопленной суммы результата )

Начало

Конец

А := S2

PA := A

ОП[PA]:=А

A:=S1

PA:=A

РИ:=A

Начало

A:=ОП[PA]]

A := S1

PС:=A

Конец

A:=РС

Начало

РВ:=А

A:=S1

PA:=A

РОН[R]:=A

Начало

A:=ОП[PA]]

A:=Дисплей

Конец

Конец

1.  ВВ                                       2. УИ	                                       3.УР                                        4. ПВ

Начало

A:=РВ

РС:=A

Конец

Начало

Начало

СТОП

Конец

РИ:=РИ-1;

A:=S1

B:=РИ

PA:=A+B

A:=ОП[PA]

Начало

B:=РИ

B:=B

Z

A:=S1

РС:=A

Конец

7. ПБК                                   8.СТОП

POH[1]:=A;

A:=S2

Начало

A:=S1

PA:=A

A:=ОП[PA]

Дисплей:=A

Конец

PA:=A+B

Начало

A:=ОП[PA]

1

POH[1]:=POH[1]+A

А:=РОН[1]

0

A:=РОН[S1]

Дисплей:=A

РОН[2]:=РОН[2]+А

Конец

Конец

5. СЛ                                   6.   ПУ                                         9.  ВЫВ                              10. ВЫВР

Рис. 2 Микропрограмма машинных операций

4. Обобщенная микропрограмма работы ЦУУ:

В исходном положении ЦУУ находится в состоянии ожидания. Включение ЦУУ производится сигналом "Пуск", подаваемым с пульта управления. После этого в программный счетчик РС и регистр адреса РА заносится начальный адрес машинной программы – нуль.

Затем  производится выборку команды из оперативной памяти в регистр команд. Длина всех команд одинакова:  3 байта. Используем микрооперацию, записывающую в старшие разряды регистра команд слово длиной  3 байта и на 3 единицы увеличивает содержимое программного счетчика, чтобы сформировать адрес следующей команды..

Анализируется код операции машинной команды и выполняется соответствующая операция. Микропрограммы всех необходимых в задании операций приведены на рис. 2. Код операции всегда размешается в четырех старших разрядах регистра команд (23:20). Коды операций используемых команд приведены в табл. 1. Используются только деcять команд с кодами 0000-1001. При появлении несуществующего кода операции в микропрограмме формируется сигнал ошибки "Ошибка в КОП" и выполнение микропрограммы завершается.

При завершения выполнения микропрограммы  операции ( кроме операции "Стоп") в регистр адреса ЦУУ необходимо занести адрес следующей машинной команды. После выполнения команды "Стоп" в регистре адреса хранится адрес последней выполненной команды.

Рис. 3 Обобщенная микропрограмма

5. Закодированный граф микропрограммы

Закодированный граф получаем используя значения управляющих сигналов

представленные в таблицах 1,3,4,5.

### Таблица 4

## Управление работой АЛУ

| Управляющие сигналы |  |  |  | Логические операции в АЛУ | Арифметические операции в АЛУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y11 | y12 | y13 | y14 |  | y15=0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | _ ## Х | X+1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ____ ХУ | L1(X.1) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | _ ХУ | X+2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 0 | 1 | 0 | 0 | ____ ХУ | R1(0.X) |
| 0 | 1 | 0 | 1 | _ ## У | X+3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | ХУ | X-Y |
| 0 | 1 | 1 | 1 | _ ХУ | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | _ ХУ | R1(1.X) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ____ ХУ | X+Y |
| 1 | 0 | 1 | 0 | У | Y-X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ХУ | X+4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | FF | L1(X.0) |
| 1 | 1 | 0 | 1 | _ ХУ | - |
| 1 | 1 | 1 | 0 | ХУ | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Х | X-1 |

Схема инкремента-декремента (СИД) увеличивает или уменьшает на единицу подаваемые на ее вход значения. Она может работать одновременно с АЛУ, увеличивая производительность процессора. СИД используют для обработки содержимого РОН, РИ, РС, SP и выполняет микрооперации типа С:=С  +  1, где С - переменная на входе СИД.

### Таблица 5

Управление работой схемы инкремента-декремента

| Управляющий сигнал | Выполняемая микрооперация |
| --- | --- |
| У6 =1 | Декремент (-1) |
| У6 = 0 | Инкремент (+1) |

Рис. 4 Закодированный граф

6. Управляющий автомат по схеме Мура

На схеме закодированного графа  обозначаем состояния автомата и составляются списки переходов. Списки переходов содержат всю информацию, необходимую для построения управляющего автомата ЦУУ

. Рис. 5 Состояния автомата.

. Управляющий автомат имеет 42 состояния, следовательно, для их кодирования понадобится шестиразрядный регистр. Закодируем все состояния автомата двоичными кодами и составим таблицу переходов (см. таблицу 6)

Таблица 6

Список переходов

| № пп. | Исходное состояние | Код | Следующее состояние | Код | Входные сигналы(X) (Условия перехода) | Сигналы возбуждения | Выходные сигналы(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | а0 | 000000 | а1 | 000001 | B | D1 | --- |
| 2 | а1 | 000001 | а2 | 000010 | --- | D2 | y43, y49 |
| 3 | а2 | 000010 | а3 | 000011 | x4x3x2x1 | D2,D1 | y63, y50, y12,y14 |
| 4 |  |  | a7 | 000111 | x4x3x2x1 | D3,D2,D1 |  |
| 5 |  |  | a10 | 001010 | x4x3x2x1 | D4,D2 |  |
| 6 |  |  | a14 | 001110 | x4x3x2x | D4,D3,D2 |  |
| 7 |  |  | a18 | 010010 | x4x3 | D5,D2 |  |
| 8 |  |  | a19 | 010011 | x4x3x1 | D5,D2,D1 |  |
| 9 |  |  | a23 | 010111 | x4x3x2x1 | D5,D3,D2,D1 |  |
| 10 |  |  | a24 | 011000 | x4x3x2x1 | D5, |  |
| 11 |  |  | a34 | 100010 | x4x3x2x1 | D6,D2 |  |
| 12 |  |  | a36 | 100100 | x4x3x2x1 | D6,D3 |  |
| 13 |  |  | a38 | 100110 | x4x3x1 | D6,D3,D2 |  |
| 14 | а3 | 000011 | a4 | 000100 | --- | D3 | y21 |
| 15 | а4 | 000100 | a5 | 000101 | --- | D3,D1 | y42, y11,y12, y13 ,y14 ,y15 |
| 16 | а5 | 000101 | a6 | 000110 | --- | D3,D2 | y30 |
| 17 | а6 | 000110 | a37 | 100101 | --- | D6,D3,D1 | y48 |
| 18 | а7 | 000111 | a8 | 001000 | --- | D4 | y22 |
| 19 | а8 | 001000 | a9 | 001001 | --- | D4,D1 | y11, y12, y13 ,y14 ,y15 ,y42 |
| 20 | a9 | 001001 | a39 | 100111 | --- | D6,D3, D2,D1 | y66 |
| 21 | a10 | 001010 | a11 | 001011 | --- | D4,D2,D1 | y24 |
| 22 | a11 | 001011 | a12 | 001100 | --- | D4,D3 | y45 |
| 23 | a12 | 001100 | a13 | 001101 | --- | D4,D3,D1 | y21 |
| 24 | a13 | 001101 | a37 | 100101 | --- | D6,D3,D1 | y50, y11, y13, y15 |
| 25 | a14 | 001110 | a15 | 001111 | --- | D4,D3,D2, D1 | y21 |
| 26 | a15 | 001111 | a16 | 010000 | --- | D5 | y42, y11,y12, y13 ,y14 ,y15 |
| 27 | a16 | 010000 | a17 | 010001 | --- | D5,D1 | y30 |
| 28 | a17 | 010001 | a37 | 100101 | --- | D6,D3,D1 | y57, y11, y13, y15 |
| 29 | a18 | 010010 | a0 | 000000 | --- | --- | y69 |
| 30 | a19 | 010011 | a20 | 010100 | --- | D5,D3 | y21 |
| 31 | a20 | 010100 | a21 | 010101 | --- | D5,D3,D1 | y42, y11, y12, y13, y14, y15 |
| 32 | a21 | 010101 | a22 | 010110 | --- | D5,D3,D2 | y30 |
| 33 | a22 | 010110 | a37 | 100101 | --- | D6,D3,D1 | y67 |
| 34 | a23 | 010111 | a13 | 001101 | --- | D6,D3,D1 | y25 |
| 35 | a24 | 011000 | a25 | 011001 | --- | D5,D4,D1 | y47, y6, y21 |
| 36 | a25 | 011001 | a26 | 011010 | --- | D5,D4,D2 | y35 |
| 37 | a26 | 011010 | a27 | 011011 | --- | D5, D4,D2,D1 | y42, y11, y14 |
| 38 | a27 | 011011 | a28 | 011100 | --- | D5,D4,D3 | y30 |
| 39 | a28 | 011100 | a41 | 101001 | --- | D6,D4, D1 | y58, y7, y11 ,y13 |
| 40 | a29 | 011101 | a30 | 011110 | --- | D5,D4,D3,D2 | y42 ,y11 ,y14 |
| 41 | a30 | 011110 | a31 | 011111 | --- | D5,D4,D3,D2, D1 | y30 |
| 42 | a31 | 011111 | a32 | 100000 | --- | D6 | y58, y7, y11 ,y14 |
| 43 | a32 | 100000 | a33 | 100001 | --- | D6,D1 | y29, y7 |
| 44 | a33 | 100001 | a37 | 100101 | --- | D6,D3,D1 | y58, y8, y11 ,y14 |
| 45 | a34 | 100010 | a35 | 100011 | --- | D6,D2,D1 | y35 |
| 46 | a35 | 100011 | a12 | 001100 | z | D4,D3 | y37, y11, y13 ,y15 |
| 47 |  |  | a42 | 101010 | Z | D6, D4,D2 |  |
| 48 | a36 | 100100 | a0 | 000000 | --- | --- | y70 |
| 49 | a37 | 100101 | a40 | 101000 | --- | D6,D4 | y24, |
| 50 | a38 | 100110 | a22 | 010110 | --- | D5,D3,D2 | y29, y8 |
| 51 | a39 | 100111 | a37 | 100101 | --- | D6,D3,D1 | y60 |
| 52 | a40 | 101000 | a2 | 000010 | --- | D2 | y42, y11, y12 ,y13 ,y14 ,y15 |
| 53 | a41 | 101001 | a29 | 011100 | --- | D5,D4,D3 | y22 |
| 54 | a42 | 101010 | a13 | 001101 | --- | D4,D3,D1 | y22 |

- Программа в мнемокодах.

### Main 	Proc

ВВ n

ПВ Subproc

ВЫВ n

ВЫВ С

СТОП

Main 	Endp

### Subproc	Proc

УР РОН[1],c

УР РОН[2],c

УИ i

Not_Z:     СЛ А[i],B[i]

ПУ i,Not_Z

ПБК

Subproc   Endp

c-адрес константы, содержащей 0.

Not_Z- адрес для условного перехода по ненулевому индексу.

- Карта памяти.

| Адрес | Функциональное назначение |
| --- | --- |
| 0.0 … 0.F | Основная программа |
| 6.0 … 6.F 7.0… 7.4 | Подпрограмма |
| A.0 … A.F | Массив A |
| B.0 … B.F | Массив B |
| F.0 … F.F | Программый стек |
| FO | N-размерность массивов |
| E0 | Адрес константы ноль для обнуления регистров |

- оставление машинной программы.

| № пп. | Адрес ОП | Код команды |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | 00 | 00 | 00 | F0 | Ввод n |
| 2 | 03 | 20 | 60 | 00 | Переход к подпрограмме |
| 3 | 06 | 80 | F0 | 00 | Вывод n |
| 4 | 09 | 90 | 00 | 00 | Вывод С |
| 5 | 0С | 70 | 00 | 00 | Останов |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |
| 6 | 60 | 31 | E0 | 00 | Установка регистра РОН[1] |
| 7 | 63 | 32 | E0 | 00 | Установка регистра РОН[2] |
| 8 | 66 | 10 | F0 | 00 | Установка индекса |
| 9 | 69 | 40 | A0 | B0 | Сложение |
| 10 | 6C | 31 | E0 | 00 | Установка регистра РОН[1] |
| 11 | 6F | 50 | 69 | 70 | Переход условный по ненулевому индексу |
| 12 | 72 | 60 | 00 | 00 | Возврат из подпрограммы по косвенному адресу |

11.  Фотография оперативной памяти.

| Адрес страницы | Адрес слова в странице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | A |  | B | C | D | E | F |
| 0 | 00 | 00 | F0 | 20 | 60 | 00 | 80 | F0 |  | 00 |  | 90 | 00 |  | 00 | 70 | 00 | 00 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 31 | E0 | 00 | 32 | E0 | 00 | 10 | F0 |  | 00 |  | 40 | A0 |  | B0 | 31 | E0 | 00 | 50 |
| 7 | 69 | 72 | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 00 | 05 | 01 | 03 | 0A | 02 | 0F |  | 0C |  | 01 | 00 |  | 09 | 01 | 03 | 05 | 00 | 06 |
| B | 04 | 06 | 00 | 0B | 01 | 04 | 00 |  | 02 |  | 03 | 0A |  | 00 | 02 | 01 | 0A | 02 | 00 |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | (n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |